Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

(ПНИПУ)

Факультет: Электротехнический (ЭТФ)

Направление: 15.04.06 – Мехатроника и робототехника (МИР)

Профиль: Интеллектуальная промышленная робототехника (ИПР)

Кафедра информационных технологий и автоматизированных систем (ИТАС)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ИТАС: д-р экон. наук, проф.

________________________ Р.А. Файзрахманов

«____»_______________________  2026 г.

КурСовой проект

по дисциплине

«Программное обеспечение промышленных робототехнических систем»

на тему

«Разработка программного обеспечения нагревательного стола 3D-принтера»

| Студент: |  | Белослудцев Юрий Сергеевич |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) |  |
| Группа: | ИПР-24-1м |  |

| Руководитель КР: |  | к.т.н., доц. Курушин Дании Сергеевич |
| --- | --- | --- |
|  | (оценка, подпись, дата) |  |

Пермь 2026

РЕФЕРАТ

Курсовая работа 10 страниц, 2 рисунка.

Ключевые слова и аббревиатуры: многозонный подогрев стола, 3D-печать, Klipper, Moonraker API, Python, управление температурой, аддитивные технологии, автоматизация печати, температурные профили, Orange Pi, STM32, нагревательные элементы.

Объектом исследования является система управления температурой рабочего стола 3D-принтера с несколькими независимыми нагревательными элементами.

Цель работы – Создание гибкого и масштабируемого программного решения, позволяющего осуществлять независимый контроль температуры в девяти зонах стола, автоматизировать выбор режимов нагрева под различные материалы и интегрироваться в существующую экосистему Klipper через Moonraker API.

Задачи:

- Настройка девяти независимых нагревателей в конфигурации Klipper;

- создание Python-обёртки для взаимодействия с Moonraker API;

- реализация установки целевых температур через G-код;

- разработка механизма ожидания выхода на заданную температуру;

- формирование профилей нагрева для PLA, ABS, PETG, TPU, нейлона;

- построение консольного меню для ручного управления зонами;

- тестирование логики через эмуляцию Moonraker (Mock-сервер).

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	2

СОДЕРЖАНИЕ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1 Аппаратно-программная архитектура	5

2 Конфигурирование микропрограммы Klipper	5

3 Разработка программного модуля	6

4 Методика верификации в изолированной среде	7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	10

ВВЕДЕНИЕ

В этом курсовом проекте пошагово разобрано, как написать собственный скрипт на Python для управления независимыми зонами нагрева стола 3D-принтера, работающего под управлением Klipper и Moonraker. Описано как сконфигурировать несколько нагревателей в Klipper, как взаимодействовать с Moonraker API из Python-скрипта и как организовать удобное управление температурными профилями для разных пластиков.

1 Аппаратно-программная архитектура

Система строится на двухуровневой архитектуре, разделяющей вычислительные задачи и задачи реального времени.

Хост-уровень: Одноплатный компьютер Orange Pi PC2 под управлением ОС Armbian. На данном уровне функционируют сервер Moonraker, ядро планировщика Klipper и разработанный Python-скрипт.

Уровень микроконтроллера (MCU): Плата BIGTREETECH Octopus Pro V1.1 на базе STM32H723ZET6. Осуществляет непосредственное управление выводами MOSFET-ключей и опрос аналого-цифровых каналов термисторов.

Взаимодействие между скриптом и прошивкой реализуется через REST API Moonraker. Скрипт отправляет HTTP-запросы с G-код командами, Moonraker транслирует их в исполняемые инструкции Klipper, которые по USB-каналу передаются на MCU.

2 Конфигурирование микропрограммы Klipper

Для реализации многозонного управления в файл конфигурации printer.cfg вносятся девять секций [heater_generic]. Каждая секция определяет соответствие физического вывода платы управляющему каналу нагревателя и измерительному каналу датчика температуры.

Пример конфигурации для одной зоны:

Рисунок 1 – Пример конфигурации зоны нагрева

3 Разработка программного модуля

Модуль реализован на языке Python 3 с привлечением библиотеки requests для организации HTTP-сессий.

Класс MoonrakerController. Класс инкапсулирует низкоуровневое взаимодействие с API Moonraker. В конструкторе инициализируется базовый URL и сессия с заголовком Content-Type: application/json:

_send_request(method, endpoint, data) — формирует и отправляет запрос, обрабатывает исключения сетевого уровня и HTTP-ошибки;

send_gcode(gcode) — выполняет POST-запрос к эндпоинту /printer/gcode/script, передавая строку G-кода;

get_printer_objects(objects) — запрашивает состояние указанных объектов Klipper через GET-запрос /printer/objects/query;

set_heater_temp(heater, target, wait) — формирует команду SET_HEATER_TEMPERATURE и при необходимости запускает процедуру ожидания;

wait_for_heater(...) — циклически опрашивает температуру с заданной толерантностью до достижения целевого значения или истечения таймаута.

Класс MultiZoneBed. Класс реализует предметную логику управления группой нагревателей. При инициализации принимает экземпляр MoonrakerController, список идентификаторов зон и словарь температурных профилей.

Основные методы:

set_profile(name, wait) — извлекает из словаря профилей массив температур, соответствующий указанному материалу, и последовательно вызывает set_heater_temp для каждой зоны;

set_custom_temps(temps, wait) — выполняет аналогичное действие для произвольного списка значений, переданного пользователем;

wait_all_zones(targets, tolerance) — организует ожидание выхода всех активных (с целевой температурой > 0 °C) зон на режим;

turn_off_all() — обнуляет уставки всех зон;

print_status() — выводит в консоль текущие измеренные температуры.

Температурные профили материалов. В модуле определена структура данных PROFILES, содержащая предустановленные значения для пяти распространённых типов пластика. Каждая запись включает массив из девяти значений (по числу зон) и текстовое описание.

Рисунок 2 – Профили для разных пластиков

Данная структура легко расширяется добавлением новых материалов или дифференцированных температур для разных зон (например, повышение температуры по краям для компенсации теплопотерь).

Интерфейс взаимодействия. Для управления модулем в текстовом режиме реализована функция interactive_menu(). Функция выводит список доступных операций и ожидает ввода пользователя. Поддерживаются следующие действия:

- применение профиля материала (с опциональным ожиданием нагрева);

- ручной ввод массива из девяти температурных установок;

- аварийное или штатное отключение всех зон;

- отображение текущих температурных показателей;

- завершение работы программы.

4 Методика верификации в изолированной среде

Для проверки корректности HTTP-запросов и обработки ответов без подключения к физическому оборудованию разработан Mock-сервер, эмулирующий эндпоинты Moonraker. Сервер реализован на базе стандартного модуля http.server. Эндпоинт /printer/objects/query возвращает фиктивные данные о состоянии объектов, а /printer/gcode/script подтверждает успешное выполнение команды.

Запуск Mock-сервера на локальном хосте (порт 7125) позволяет протестировать полный цикл работы модуля: от проверки соединения в функции main() до прохождения всех пунктов интерактивного меню.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный программный модуль обеспечивает централизованное управление девятью независимыми нагревательными зонами стола 3D-принтера, функционирующего под управлением Klipper. Использование Moonraker API позволяет интегрировать модуль в стандартный технологический процесс без модификации исходного кода микропрограммы.

Практическая ценность решения заключается в повышении равномерности температурного поля рабочей поверхности, что особенно актуально при печати крупногабаритных изделий и материалов с высокой усадкой. Модуль может быть адаптирован для произвольного числа зон и дополнен функциями автоматического выбора профиля на основе данных слайсера.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Выпускная квалификационная работа "разработка 3D принтера на основе микроконтроллера ATMEGA2560" [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/12277/1/RSVPU_2016_045.pdf (Дата обращения 13.12.2024);

- Кристофер Б. 3D печать: третья индустриальная революция [Текст] / Б. Кристофер – М.: АГРАФ, 2013. – 258 с.

- Лейбов А.М. Применение технологий 3D–прототипирования в образовательном процессе [Текст] / А.М. Лейбов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. – С. 93.

- Эванс Б. Практические 3D–принтеры: наука и искусство 3D–печати [Текст] / Б. Эванс. – СПБ.: Apress, 2012. – 212 с.

- Михайлова А. Е. 3D принтер – технология будущего [Текст] / А. Е. Михайлова // Молодой ученый. – 2015. – №20. – С. 40–44.